# TRANSALL C160

## Etude et réalisation : Didier Faucon – mai juin 2003

### Caractéristiques générales :

- Envergure:				170 cm

- Longueur:				130 cm

- Surface alaire:				32 dm²

- Charge alaire:				56 g/dm²

- Profil utilisé:				E205

- Corde emplanture:			220mm

- Corde saumon:			150

- Surface stabilisateur:			7.4 dm²

- Diamètre fuselage:			160 mm

- Masse totale:				1800 g

- Masse cellule:				835 g

- Masse moteur:			230 g

- Masse accus:				560 g

- Volume stabilisateur:			0.78

- Bras de levier:				660 mm

- Centrage (BA emplanture aile):	68 mm

- Commandes:				profondeur + ailerons + dérive + gaz

- Masse diverses :			servos (x4) 60g - récepteur 15g - variateur 30g - fil 70g

- Aile: 					Extrudé (découpe au fil chaud) entoilée au Kraft

- Fuselage: 				Extrudé (découpe au fil chaud) peint

- Partie avant du fuselage démontable pour le chargement des accus

### Divers :

- Moteur: 				2 x Speed 400 FG 6V 1/1.85 Graupner (réf:1705)

- Hélice:   				Slim PROP 8x4 ou 9x5	Graupner

- Variateur: 				NES 350 (35A)

- Récepteur:				pico 5/6 Multiplex

- Servos: 				ailerons=Hs81 et direction+profondeur=MSX2

- Accus: 				9 x 3000 Nimh (NewPower) => 560g le pack

### Performances :

- Consommation :			8x4 (9000 tr/min -17/19A)

9x5 (7000 tr/min -23/24A)

- Autonomie: 				selon le style de pilotage 15 à 20 min avec des hélices

8X4, 12 à 14 min avec des hélices 9x5

- Vent:  					plage de vent 0 à 20 km/h

- Pilotage : 				Confirmé

- Indoor: 				Non

Terminé depuis début juillet (2003), le Transall accumule les vols.

Grâce à une vitesse réaliste,  son apparence en vol est bluffante (on dirait le vrai), surtout en passage basse altitude.

Plein gaz (9200 tr/min-22 A-8x4), les montées sont franches et en étonne plus d'un.

En vol palier (5800tr/min) la consommation est dérisoire.

La puissance est suffisante pour envisagé un décollage du sol. Un chariot est en cours d'étude.

Du poids peut facilement être gagné (100 à 200g) en diminuant par ponçage le corps du fuselage. Dans ce cas on pourrait envisager d'implanter des roues pour le décollage.

Les plans ainsi que différents documents sont disponibles sur le site de mon club (Je peux les transmettre aussi par mail).

Contact: Didier.Faucon@equipement.gouv.fr

Club : ACRN (Aéro Club Rouen Normandie) - http://fly.to/rouen

Les documents fournis sont en Word 2000 (*.doc), les dessins en TurboCad V3 (*.tcw) et les photos au format (*.jpg).

### Liste matériel :

- Plaque extrudé 125x60x4						Qt=2

- Plaque dépron 6mm (dérive + stab + divers)

- Planche balsa 10/10							Qt=1

- Tube carbone 6/4 mm 1m60 pour cerfvolant			Qt=1

- Morceau (5cm) tube carbone 4 mm (calage stab)

- Morceau CTP 40/10 (support moteur, fixation aile ..)

- Morceau CTP 10/10 (renforts divers)

- Balsa 100/10 (ou bloc) pour les saumons aile et stab

- Baguette bambou de 3 mm (Fixation avant fuselage)

- Vis nylon d=4x40 mm pour la fixation du stab			Qt=1

- Vis nylon d=5x50 mm pour la fixation de l'aile			Qt=2

- Ecrou à griffes M4	pour la fixation du stab			Qt=1

- Ecrou à griffes M5	pour la fixation de l'aile			Qt=2

- Mécanique commandes ailerons, dérive et stab

- Papier Kraft (Entoilage aile)

- Charnière souple en toile pour dérive et stab			Qt=10

- Carénage moteur (Petites bouteilles lait …..)			Qt=1

- Colle blanche (dilué à 50% pour l'entoilage aile)

- Colle polyuréthane (tous les collages)

- Colle époxy pour quelques points particuliers

- Mousse polyuréthane pour remplir quelques cavités

- Peinture acrylique (émulsion)

- Gabarits nervures aile et fuselage (CTP, époxy, plateau repas …..)

- Autres gabarits (carton calendrier)

- Fil rouge sous silicone 1.5²						Qt=1m

- Fil noir sous silicone 1.5²						Qt=1m

- Moteur Speed 400 FG 6V 1/1.85 Graupner (réf:1705)		Qt=2

- Hélices Slim PROP 8x4 ou 9x5	Graupner			Qt=2

- Variateur (35A)							Qt=1

- Récepteur 5 voies

- Servos ailerons=Hs81 						Qt=2

- Servos direction+profondeur=MSX2				Qt=2

- Accus 9 x 3000 Nimh (NewPower) => 560g le pack		Qt=2